【正本】

致

中

和

公

司

技

术

标

书

招标单位：浙江致中和实业有限公司

货 物 技 术 描 述 表

一、项目概况或设备购买目的
   为了进一步了解及完善致中和公司提取工艺，适应大批量生产作业的需求，改变现有老厂采用传统提取方式。致中和公司提取车间拟购买一台实验室用小型提取设备，用于为后续提取工艺改进提供设计参数及后续实验室药物提取提供设备。

二、设备购买数量：

小型逆流提取设备1套。

三、技术要求

1、设备提取工艺原则为动态逆流提取方式；溶剂采用50-55度酒精；
2、设备处理能力：20-60L，并要求厂家提供的设备在条件允许情况下处理能力尽可能小；

3、方案中包含4个提取罐（要求双夹层保温罐，溶剂需要加热）及配套的一个溶剂罐及一个药剂存放罐；

4、在提取过程中，采用动态逆流提取，溶剂需要加热，采用高温提取方式，使用一套共用加热系统，加热温度可以在常温到100度之间进行调整；采用导热油作为加热介质的话，供应商需要随机提供加热介质；

5、各提取罐及相应管道需要考虑到安全，做好保温措施，裸露部分温度不能超过50度；

6、方案需要实现每个提取罐可以实现单独提取，又可以串联提取；

7、溶剂加热采用电加热方式，不采用蒸汽加热；

8、泵需要采用防爆泵；

9、各类罐及管道采用不锈钢304材料。为上海宝钢和太钢生产的优质不锈钢板，并提供证明文件；

10、方案中提取罐需要考虑溶剂回收；

11、溶剂罐、药剂存放罐需要带视镜；各种罐及管道上需要配备相应温度及压力表。

12、需要提供相关技术资料。各类罐体及管道焊接出需要平整光滑。

13、投标人在投标过程中需要提供详细设备工艺布局图纸及相应配套说明；
13、 企业在省内外提取行业具备一定规模，并已经给国内相应知名厂家有过合作，并提供案例。

四、安全措施要求

由于采用高温提取，系统中需要设置相应保护措施及安全装置。

五、设备资料：
5.1、全部配套设备的重量、安装图及设计标准、仪表保护配置； 5.2本体及外购设备的制造、组装、出厂检验、安装标准和参数。
5.3安装调校说明等资料；
5.4出厂试验报告和合格证等资料
5.5全部配套设备的说明书；
5.6其他必要的设备资料。

六、 售后服务：
投标人应承诺为期不少于12个月的免费保修期，保修期内供方应免费提供并更换因质量原因损坏的零部件。保修期满后供方提供有偿售后服务。

七、 验收：
招标人将按照投标人在投标文件中承诺的所执行的标准进行验收，这些标准并不解除投标人执行国家或行业现行强制执行标准的义务。

二零一一年十月

浙江致中和实业有限公司