|  |  |  |  |  |  | 编制 |  |  |  | 前处理、提取设备一览表 |  |  |  |  | 制药有限公司扩建搬迁工程 中药前处理、提取车间 |  |  |  |  |  |  | 工程号 |  | 20130106 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 库号 |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 |  | 工艺 |  | 共10页 |
| 序号 | 分类号 |  | 设备位号 |  | 设备名称 |  | 主要规格型号 |  |  |  | 材料 | 操作条件 |  |  | 防腐 | 容积 （m3） | 附件 (电压/功率) | 数量 | 单重 （Kg） | 安装图号 | 来源 |  | 隔热 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要介质 | 温度 （℃） | 压力 （Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |  | 厚度 （mm） |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |
|  | （1） |  | 中药材前处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 称量单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1101 a~d |  | 拣选台 |  | 3000×2000×800 |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  |  | 4 | 200 |  |  |  |  |  |  | 自制 |
|  | X |  | 1102 |  | 浸药槽 |  | 2000×2000×1200 |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |  | 利旧 |
|  | M |  | 1103 |  | 洗药机 |  | XYD-600 ，600Kg/h |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/2.2kW | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  | 利旧 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1100×2200×1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1104a |  | 剁刀式切药机 |  | WQY300,200~1200Kg/h |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/4kW | 1 | 900 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 往复式，1800×900×1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1104b |  | 铡草式切药机 |  |  |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/11.5kW | 1 | 1100 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1105 |  | 热风循环烘箱 |  | CT-C型，双门四车单扉 |  |  |  | 钢、不锈钢 | 药材 | 140 | 0.3 |  |  | 380V/0.9kW | 4 | 1600 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 225024002160 4车，96盘 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 干燥量：200kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1106 |  | 粗碎机 |  | WCS320型，300~1200kg/h |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/7.0kW | 1 | 800 |  | 订购 |  |  |  |  | 切“诃子”用 |
|  |  |  |  |  |  |  | 锤式，1200×650×1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1107 |  | 吸尘粉碎机组 |  | SF320,60-250 Kg/h |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/9.0kW | 1 | 320 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1200×650×1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1108 |  | 蒸煮锅或蒸药箱 |  | ZZ700，蒸汽耗量50kg |  |  |  | 钢 | 药材 | 121 | 常压 |  | 0.7 | 380V,0.75kW | 1 | 620 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1550×1130×1750 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1109-a |  | 炒药机 |  | CY-700，20~40kg/h |  |  |  | 钢 | 药材 | 常温 | 常压 |  |  | 380V,26.6kW | 1 | 700 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000×1010×1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1110 |  | 炼蜜锅 |  |  |  |  |  | 不锈钢 | 药材 | 121 | 常压 |  | 0.7 | 380V,0.75kW | 1 | 620 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 煅制锅 |  | DYH-700,电加热 |  |  |  |  |  | ≤550 |  |  | 700L | 380/18.7KW | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2） |  | 水提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  | 1201a~c |  | 多功能提取罐 |  | 直筒式,夹套带保温 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液/罐内 | 100 | 0.3 |  | 6.0 |  | 3 | 4320 |  | 订购 |  | 聚氨脂 |  | 50 | 购2预留1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1600×4000, H0=5150 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1202a~c |  | 冷凝器 |  | 卧式，F＝14m2 |  |  |  | 304不锈钢 | 水蒸汽/壳程 | 100 | 0.1 |  |  |  | 3 | 930 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ350×1750 |  |  |  |  | 循环水/管程 | 30~40 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1203a~c |  | 冷却器 |  | 立式，F＝2m2 |  |  |  | 304不锈钢 | 循环水/壳程 | 30~40 | 0.3 |  |  |  | 3 | 150 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ500×700 |  |  |  |  | 凝液/管程 | 50~99 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1204a~c |  | 油水分离器 |  | Φ200×600 |  |  |  | 304不锈钢 | 凝液 | 50~60 | 常压 |  |  |  | 3 | 100 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留1台 |
|  | R |  | 1201 d~i |  | 多功能提取罐 |  | 正锥式,夹套带保温 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液/罐内 | 100 | 0.1 |  | 3.0 |  | 6 | 2400 |  | 订购 |  | 复合硅酸盐镁铝 |  | 60 | 购4预留2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | φ1600×3200 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1202 d~i |  | 冷凝器 |  | 卧式，F＝14m2 |  |  |  | 304不锈钢 | 水蒸汽/壳程 | 100 | 0.1 |  |  |  | 6 | 930 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ350×1750 |  |  |  |  | 循环水/管程 | 30~40 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1203 d~i |  | 冷却器 |  | 立式，F＝2m2 |  |  |  | 304不锈钢 | 循环水/壳程 | 30~40 | 0.3 |  |  |  | 6 | 150 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ500×700 |  |  |  |  | 凝液/管程 | 50~99 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1204 d~i |  | 油水分离器 |  | Φ200×600 |  |  |  | 304不锈钢 | 凝液 | 50~60 | 常压 |  |  |  | 6 | 100 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留2台 |
|  | X |  | 1205a~i |  | 双联过滤器 |  | 900×300×900 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 常压 |  |  |  | 9 | 80 |  | 订购 |  |  |  |  | 购6预留3台 |
|  | P |  | 1206a~i |  | 卫生输送泵 |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  | 380V/2.2kW | 9 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留3台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1207a~i |  | 水提液贮罐 |  | 立式带保温层 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 80~90 | 常压 |  | 6.0 |  | 9 | 1800 |  | 订购 |  | 聚氨脂发泡 |  | 50 | 预留3台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1208a~d |  | 双效浓缩器 |  | WXZ-2000 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 70~80 | -0.09 |  |  |  | 4 | 2800 |  | 订购 |  | 聚氨脂发泡 |  | 50 | 购2台预留2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 清水蒸发：2000升/小时 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1209a~c |  | 输送泵 |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  | 380V/2.2kW | 4 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1210a-c |  | 静置罐 |  | 3m3 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 常温 | 常压 |  | 3.0 |  | 3 |  |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1211a~c |  | 热水贮罐 |  |  |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  | 3.0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1212a~b |  | 卫生输送泵 |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  | 380V/2.2kW | 1 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1213 |  | 醇沉罐 |  | JC-3000 |  |  |  | 304不锈钢 | 醇沉液/罐内 | 常温 | 常压 |  | 3.0 | 380V/4.0KW | 1 | 2000 |  | 订购 |  | 聚氨脂发泡 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1400×1750×2700 |  |  |  |  | 循环水/夹套 | 30~40 | 0.3 |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1214 |  | 离心机 |  | LD-800, 90L, 135kg |  |  |  | 304不锈钢 | 物料 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/7.5KW | 1 | 2100 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1600×1200×688（1900） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1215 |  | 离心母液缓冲罐 |  | 800×800×200 |  |  |  | 304不锈钢 | 离心母液 | 常温 | -0.09 |  | 0.1 |  | 1 | 60 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1216 |  | 上清液贮罐 |  | 立式单层 |  |  |  | 304不锈钢 | 上清液 | 常温 | -0.09 |  | 3.0 |  | 1 | 950 |  | 利旧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1000×2200,H0=3350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1217 |  | 挤渣车 |  | BLJZC3.0H |  |  |  | 304不锈钢 | 药渣 | 常温 | 常压 |  | 3.0 | 380V/18kW | 1 | 4500 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 460023002080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1218 |  | 储渣仓 |  | BCZS15 |  |  |  | 304不锈钢 | 药渣 | 常温 | 常压 |  | 15.0 |  | 1 | 7500 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1219 a |  | 单效浓缩器 |  | DJN2000 |  |  |  | 不锈钢 | 物料 | 90 | -0.1 |  |  |  | 1 | 1250 |  | 利旧 |  | 复合硅酸盐 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3200×950×3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1220 a |  | 卫生输送泵 |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  | 380V/2.2kW | 1 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  | 防爆 |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1223 |  | 喷雾干燥机组 |  | 50型 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 150~160 | 常压 |  |  | 380V/65KW | 1 | 6000 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清水蒸发：50kg/小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 包括： |  | 浓缩液加热罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上料泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高位罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喷雾干燥塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 加热器及进风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3） |  | 醇提、渗漉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1301a~b | 高位罐 |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 | 乙醇 | 80 | 常压 |  | 0.5 |  | 2 | 350 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | R |  | 1302a~b | 多功能提取罐 |  |  | 正锥式,夹套带保温 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液/罐内 | 100 | 0.1 |  | 3.0 |  | 2 | 2400 |  | 订购 |  | 复合硅酸盐镁铝 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | φ1600×3200 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1303a~b | 冷凝器 |  |  | 卧式，F＝14m2 |  |  |  | 304不锈钢 | 水蒸汽/壳程 | 100 | 0.1 |  |  |  | 2 | 930 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ350×1750 |  |  |  |  | 循环水/管程 | 30~40 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1304a~b | 冷却器 |  |  | 立式，F＝2m2 |  |  |  | 304不锈钢 | 循环水/壳程 | 30~40 | 0.3 |  |  |  | 2 | 150 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ500×700 |  |  |  |  | 凝液/管程 | 50~99 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1305a~b | 油水分离器 |  |  | Φ200×600 |  |  |  | 304不锈钢 | 凝液 | 50~60 | 常压 |  |  |  | 2 | 100 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1306a~b | 双联过滤器 |  |  | 900×300×900 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 常压 |  |  |  | 2 | 80 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1307a~b | 卫生输送泵 |  |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  | 380V/2.2kW | 2 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  | 防爆 |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 萃取罐 |  |  | 带搅拌，电机防爆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当归挥发油萃取分离装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1308 a~b | 醇提液贮罐 |  |  | 立式带保温层 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 80~90 | 常压 |  | 6.0 |  | 1 | 1800 |  | 订购 |  | 聚氨脂发泡 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  | 1309a~b | 渗漉罐 |  |  | φ1600×3200 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液/罐内 | 100 | 0.1 |  | 3.0 |  | 2 | 2400 |  | 订购 |  | 复合硅酸盐镁铝 |  | 60 | 购1台预留1台 |
|  | V |  | 1310a~e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1311a~b | 卫生输送泵 |  |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  | 380V/2.2kW | 2 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  | 预留1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （防爆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1312a~b | 渗漉液贮罐 |  |  | 立式带保温层 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 80~90 | 常压 |  | 6.0 |  | 1 | 1800 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1313 | 碟式离心机 |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 | 物料 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/11KW | 1 | 1000 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1314 | 离心母液缓冲罐 |  |  | 800×800×200 |  |  |  | 304不锈钢 | 离心母液 | 常温 | -0.09 |  | 0.1 |  | 1 | 60 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1315a~b | 单效浓缩器 |  |  | DJN2000 |  |  |  | 不锈钢 | 物料 | 90 | -0.1 |  |  |  | 2 | 1250 |  | 利旧 |  | 复合硅酸盐 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3200×950×3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1316a~b | 球形浓缩器 |  |  | 1800×1400×4200 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 70~80 | -0.09 |  |  |  | 2 | 1200 |  | 利旧 |  | 聚氨脂发泡 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清水蒸发：1000升/小时 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 2217a~b | 卫生输送泵 |  |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 常温 | 0.2 |  |  | 380V/2.2KW | 2 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1318a~b | 稀乙醇储罐 |  |  | Φ1600×2200,H0=3410 |  |  |  | 304不锈钢 | 稀乙醇 | 70~80 | 抽真空 |  | 3.0 |  | 2 | 1500 |  | 利旧 |  | 聚氨脂发泡 |  | 50 |  |
|  | P |  | 1319a~b | 卫生输送泵 |  |  | CQ50-32,570×315×355 |  |  |  | 304不锈钢 | 药液 | 常温 | 0.2 |  |  | 380V/2.2KW | 2 | 65 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T |  | 1320 | 乙醇回收装置 |  |  | JH-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇回收蒸馏釜 |  |  | Ф1000×3000 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 0.3 |  |  |  | 1 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇回收塔 |  |  | Ф600×9000 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 0.3 |  |  |  | 1 | 1236 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷凝器 |  |  | Ф450×2500 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |  | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平衡罐 |  |  | Ф300×500 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却器 |  |  | Ф600×1000 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |  | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1321a~b | 合格乙醇接受罐 |  |  | 立式 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 3.0 |  | 1 | 1050 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1322a~b | 输送泵 |  |  | IH65-50-125 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 |  |  |  | 3KW | 1 | 46 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=15m3/h，H=21.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1323a~b | 乙醇储罐 |  |  | 立式 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 3.0 |  | 1 | 1050 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1324a~b | 卫生输送泵 |  |  | IH65-50-125 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 |  |  |  | 3KW | 1 | 46 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=15m3/h，H=21.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  | 1325a~b | 乙醇调配罐 |  |  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 3.0 | 4KW | 1 | 1500 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1326a | 卫生输送泵 |  |  | IH65-50-125 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 |  |  |  | 3KW | 1 | 46 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=15m3/h，H=21.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1327 | 原料乙醇贮罐 |  |  | 立式 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 100 |  | 1 | 2000 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Φ2000×2600,H0=4220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1328 | 输送泵 |  |  | IH65-50-125 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 |  |  |  | 3KW | 1 | 46 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=15m3/h，H=21.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1329 | 挤渣车 |  |  | BLJZC3.0H |  |  |  | 304不锈钢 | 药渣 | 常温 | 常压 |  | 3.0 | 380V/18kW | 1 | 4500 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 460023002080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1330 | 储渣仓 |  |  | BCZS15 |  |  |  | 304不锈钢 | 药渣 | 常温 | 常压 |  | 15.0 |  | 1 | 7500 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | (4) |  | 提取收膏洁净生产区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1401a~j |  | 收膏桶 |  | Φ500×800 |  |  |  | 不锈钢、钢 |  | 常温 | 常压 |  | 0.3 |  | 10 | 50 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1402 a~b |  | 真空干燥箱 |  |  |  |  |  | 不锈钢、钢 |  | 常温 | 0.3 |  |  | 电机：30KW | 2 | 3500 |  | 利旧 |  | 复合硅酸盐 |  | 60 |  |
|  | M |  | 1403 |  | 万能粉碎机 |  | 30B型 100-400kg/h |  |  |  | 304不锈钢 | 浸膏粉 | 常温 | 常压 |  |  | 380V/7 kW | 1 | 450 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20-120目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1250×500×1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1406a~b |  | 洗涤盆 |  | 550450600 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |  | 2 | 35 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1407 a~b |  | 自动烘手器 |  | ZBG15型 |  |  |  | 复合材料 |  | 40 | 常压 |  |  | 220V/1.5kW | 2 | 2.5 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1408 |  | 免接触感应式手消器 |  | LH-IB,480280190 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  | 220V/0.08kW | 1 | 6 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1409a~b |  | 全自动洗衣机 |  | 洗衣能力：5kg/批 |  |  |  | 不锈钢 | 工作服 | 40 | 常压 |  |  | 220V/2.15kW | 2 | 45 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 750×580×640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1410a~b |  | 整理包扎台 |  | 960×750×750 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |  | 2 | 50 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1411 |  | 不锈钢洁具架 |  | 10004001200 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |  | 1 | 20 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1412 |  | 热风循环烘箱 |  | CT-C-I，双扉 |  |  |  | 不锈钢、钢 | 工器具/箱内 | 140 | 0.3 |  |  | 380V/0.45kW | 1 | 1500 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2300×1200×2000 |  |  |  |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1413a~b |  | 器具洗涤池 |  | 1800×1800×150 |  |  |  | 不锈钢 | 饮用水、纯化水 | 常温 | 常压 |  |  |  | 2 | 50 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1414a~b |  | 洗涤池 |  | 全封式，750×600×850 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |  | 2 | 20 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1415a~b |  | 边实验台 |  | 1500×750×850，带水池 |  |  |  | 不锈钢 | 饮用水 | 常温 | 常压 |  |  |  | 2 | 30 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1416 |  | 洗涤槽 |  | 全封式，1500×750×800 |  |  |  | 不锈钢 | 饮用水 | 常温 | 常压 |  |  |  | 1 | 100 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1417a~b |  | 洁净传递窗 |  | SAT-50型,665×480×590 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  | 220V/0.06kW | 2 | 30 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1418 |  | 烘箱 |  | CT-C-I-A, |  |  |  | 不锈钢 |  | 80 | 真空 |  |  | 380V/0.45kW | 1 | 650 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400×1200×2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1419 |  | 灭菌机 |  | MZQ-2.5 500kg/次 |  |  |  | 不锈钢 |  | 130 | 真空 |  |  | 380V 4.0kW | 1 | 2700 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3300×1310×1900 |  |  |  |  | 蒸汽（夹套） | 133 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 1420 |  | 柴田式粉碎机组 |  | TF-700型 |  |  |  | 不锈钢 | 药材 |  |  |  |  | 380V,39kW | 1 | 3000 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5） |  | 辅助公用系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （Ⅰ） |  | 纯化水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1501 |  | 纯化水制备系统 |  | 生产能力2t/h |  |  |  | 复合材料 |  | 常温 | 常压 | 防腐 |  | 380V,18kW | 1套 | 4754 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1502 |  | 纯化水贮罐 |  | 立式,Φ14002280 |  |  |  | 不锈钢 | 纯化水 | 常温 | 常压 |  | 2.0 |  | 1 | 680 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1503 |  | 纯化水输送泵 |  | CRN10-7,H=55 m |  |  |  | 不锈钢 | 纯化水 | 常温 | 0.55 |  |  | 380V/4 kW | 1 | 75 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 261248863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （Ⅱ） |  | 空压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1504 |  | 空压及空气净化系统 |  | 处理气量2.5Nm3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  | 单螺杆无油空压机 |  | ZW-155A型 |  |  |  | 不锈钢 | 压缩空气 | 40 | 0.7 |  |  | 380V,15kW | 1 | 590 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1450´810´1415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  | 储气罐 |  | Φ700×1000 |  |  |  | 不锈钢 | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  | 0.5 |  | 1 | 150 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （Ⅲ） |  | 真空系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 1505a~b |  | 水环式真空泵 |  | 最大抽气量：500m³/h |  |  |  | 不锈钢 | 空气 | 常温 | -0.1 |  |  | 380 V/15 kW | 2 | 340 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自带气液分离器 |  | 2BVX161, 1044479521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆2区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | 1506a~d |  | 真空缓冲罐 |  | 支脚立式,Ф800×1900 |  |  |  | 钢 | 空气 | 常温 | -0.1 |  | 0.8 |  | 4 | 250 |  | 订购 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 真空泵启停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  | 1507 |  | 电梯 |  | 载重2吨，三层三停 |  |  |  | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  | 380V,18kW | 1 |  |  | 订购 |  |  |  |  |  |

注：红字部分是我公司增补或修改内容