| 设备名称 | 主要规格型号 | 材料 | 操作条件 |  |  | 防腐 | 容积 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助公用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯化水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯化水制备系统 | 生产能力2t/h | 复合材料 |  | 常温 | 常压 | 防腐 |  |
| 纯化水贮罐 | 立式,Φ14002280 | 不锈钢 | 纯化水 | 常温 | 常压 |  | 2.0 |
| 纯化水输送泵 | CRN10-7,H=55 m | 不锈钢 | 纯化水 | 常温 | 0.55 |  |  |
|  | 261248863 |  |  |  |  |  |  |
| 空压系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压及空气净化系统 | 处理气量2.5Nm3/min |  |  |  |  |  |  |
| 单螺杆无油空压机 | ZW-155A型 | 不锈钢 | 压缩空气 | 40 | 0.7 |  |  |
|  | 1450´810´1415 |  |  |  |  |  |  |
| 储气罐 | Φ700×1000 | 不锈钢 | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  | 0.5 |
| 前置过滤器 | C-0.1 | 不锈钢 | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  |  |
| 冷冻式干燥机 | SLAD-2NF, 风冷型 | 不锈钢 | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  |  |
|  | 800´460´670 |  |  |  |  |  |  |
| 管路除尘过滤器 | T-0.1 | 不锈钢 | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  |  |
| 除油过滤器 | A-0.1 | 不锈钢 | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  |  |
| 活性炭过滤器 | H-0.1 | 不锈钢 | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  |  |
| 真空系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水环式真空泵 | 最大抽气量：500m³/h | 不锈钢 | 空气 | 常温 | -0.1 |  |  |
| 自带气液分离器 | 2BVX161, 1044479521 |  |  |  |  |  |  |
| 真空缓冲罐 | 支脚立式,Ф800×1900 | 钢 | 空气 | 常温 | -0.1 |  | 0.8 |
|  | 真空泵启停 |  |  |  |  |  |  |