包装线招标邀请书

# Ⅰ. 招标邀请书

重庆药友制药有限责任公司，对大型国际化及产业化综合基地项目(三期)固体制剂包装线进行竞争性招标。兹邀请合格投标人前来投标。

1． 标的物名称：包装线

2． 主要技术规格：详见URS

3． 项目启动时间：2017年11月

4． 项目实施地点：重庆市北碚区水土高新园区京东方大道66号

5． 投标截止时间：2017年12月 15日 17时 00分（北京时间）逾期不予受理。

6． 投递标书地点：重庆市渝北区人和镇星光大道100 号  工程部

7.  招标方式：复星采招平台公开招投标（包括：供应商报名、回标）

网址：http://ep.fosun.com/，供应商必须在复星集团采招平台点击相应招标公告注册报名

8． 通讯地址：重庆市渝北区人和镇星光大道100 号

邮政编码：401121

电  话：023-63211322

传  真：023-63211322

联 系 人：陈健

E-mail：13983962037@163.com

重庆药友制药有限责任公司

2017年 11月 17日

- Ⅱ. 招标须知

- 一、说明

- 1．使用范围

本招标文件仅适用于本招标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

- 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

- "招标人"系指招标机构。

- "投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

- "货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

- "服务"系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导、验证及培训以及其他类似的承诺义务。

- "买方"系指重庆药友制药有限责任公司。

- "卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。

- 3．合格的投标人

1）凡具有法人资格，有生产或供应能力的企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2）允许联合投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。当联合投标时，须向招标人提交联合各方签订的《联合投标协议书》，《联合投标协议书》应对所有合伙人在法律上均有约束力。同时，全权代表一方自身的行为能力和经济实力应符合投标资格要求。联合投标按资质较低一方考核和审定。

- 4．投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

- 5．招标文件

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：

Ⅰ. 招标邀请函；

Ⅱ. 投标须知；

Ⅲ. 合同主要条款；

Ⅳ. 附件（技术要求URS）；

5．2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

- 6．招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前以书面形式或传真、邮件通知招标人。

- 7．招标文件的修改

7．1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

7．2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以书面形式或传真、邮件形式确认收到修改文件。

7．3为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式或传真、邮件形式通知以购买招标文件的每一投标人。

7．4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 8．声明

除上述所列条款内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对投标人无任何约束力，招标人也不承担任何责任。

- 三、投标文件的编写

- 9．投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务要求后，编制投标文件。

- 10．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 按照第11条要求出具的证明文件，证明投标人是合格的，而且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

（2） 按照第12条要求编写商务标书。

（3） 按照第13条要求编写技术标书。

- 11．证明投标人资格的文件

投标人在投标前应提供如下文件，作为资质预审。不提供或者缺失文件可被视为不符合投标要求。

（1） 投标人有效的"法人营业执照"（复印件）

（2） 法人代表授权书（原件）

（3） 法人授权代表身份证（复印件）

（4） 资格证明文件（复印件，营业执照副本、组织机构代码证副本、生产许可证、检测报告书、加盖投标人公章的复印件）

（5） 投标人认为有必要提供的声明及文件

（6） 联合投标时，应提供《联合投标协议书》

- 12．投标报价

12．1投标人应按照招标文件要求及技术商务要求完成《投标书》，并在投标货物数量及分项价格表内分别填写货物名称、规格型号、数量、设备出厂单价、总价。须明确包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费等是否包含在总价中。

12．2 外购件注明供货来源和生产厂家，并分项报价。

12．3 须说明货款支付方式，阶段付款比例。

12．4 须说明设备外包装及到货验收方式。

12．5提供近3年以来类似设备的业绩。

12．6须说明质保和售后的履行方式。

12．7须提供在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

12．8 最低报价不是中标的唯一条件

- 13．投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

13．1投标人必须依据招标文件中招标项目要求及URS的要求逐条说明投标货物的适用性。该附件未来将作为合同附件，并与合同具有同等法律效力。

13．2投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资 料、图纸和数据。

13．3应制作URS偏离表，逐项说明投标货物和服务与URS要求不符合之处。

- 14．投标文件的有效期

14．1投标文件自开标之日起30天内有效。投标文件声明的投标有效期比规定短的，应视为未响应招标文件被拒绝。

14．2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可以征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式做出。

- 15．投标文件的书写要求

15．1投标文件正本和所有副本须打印清晰，装订成册。文字应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表盖章。表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定位废标。

15．2投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

15．3投标文件的分数：一式2份。正本1份，副本1份，并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样，参考资料不限量。

- 四、投标

- 16．投标文件的密封与标记

16．1投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。

16．2投标文件信袋封条上应写明：

（1） 招标人、招标文件所指明的投标送达地址；

（2） 招标项目名称；

（3） 标书编号；

（4） 投标企业名称和地址；

（5） 注明"开标时才能启封"，"正本"，"副本"。

16．3未按本须知招标密封、标记和投递的招标文件，作为废标处理。

16．4投标文件中的技术标部分可以电子版形式先行发送给招标人，以审核技术符合性。

- 17．投标截止日期

17．1投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

17．2招标人将根据本须知条款7.3条推迟投标截止日期以书面或邮件的形式通知所有投标人。投标人受投标截止日期约束应延长至新的截止日期。

17．3在投标截止时限以后送达的投标文件，招标人有权拒绝接收。

- 18．投标文件的澄清

18．1在为有助于投标书的审查、评价、比较，招标人有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

18．2在投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。   18．3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

18．4招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招标文件的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 19．开标与评标

19．1开标会议由招标人按照公司相关规定进行开标。

19．2有下列情况之一将按废标处理：

1）投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

2）投标文件逾期送达的；

3）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

4）投标人的报价明显低于成本价的。

19．3开标后招标人将对所报标函作详细研究和评估，并组织招标委员会进行评标。评标标准主要包含如下项目：

技术评标：

1）供应商资质，综合实力(30分)；

2）URS符合性，技术先进性(30分)；

3）主要部件品质(20分)；

4）售后服务，行业口碑(20分)；

商务评标：

1）商务报价(70分)；合格供货商投标报价最低者得分70分，然后按照投标报价每增加15万元得分减少1分的原则计算其他供货商的得分，如果最高报价超过最低报价1050万元，本项得分计零分。

2）付款方式(15分)；

3）供货周期(15分)；

供货商综合得分=技术标平均分×40%+商务标平均分×60%。

19．4定标：招标委员会可以直接确定中标人，也可以先确定2名中标候选人，经过深入洽谈后再确定中标人。招标委员会无义务向投标人进行任何有关评标、定标的解释。

19．5不当行为：投标人在评标过程中所进行的企图影响评标结果的不符合法律和道德的行为，可能导致其被取消中标资格。

- Ⅲ. 合同主要条款

设备采购类：

- 合同签订后甲方支付给乙方合同总金额30%预付款, 发货前甲方付给乙方合同总金额30%设备款，安装调试验收合格，乙方提供17%全额增值税专用发票到甲方财务后10天内甲方支付给乙方合同总金额的30%设备款，保修期届满后20天内甲方支付给乙方合同总金额的10%质保金。

- 验收条款

自收到设备及配件之日起，需在*日内完成调试验收。验收期满，双方需签订验收报告。设备调试验收不合格的，甲方需在验收期满5天内以书面形式提出异议。

对于验收不合格的设备，甲方有权选择退货，乙方须退还甲方已经支付的货款。

对于验收不合格的设备，若因生产需要，甲方有权通过其他途径使设备调试成功投入使用，此情况下，甲方暂停支付剩余合同款项，剩余合同款项可以在后续5年的维修费用中抵扣，5年期满双方结算。

- 维修条款

设备验收合格，免费保修期为一年，从验收合格之日起算。一年后终身有偿维修。设备验收不合格但通过其他途径能投入使用的，乙方仍然有免费维修义务，维修期为5年，从投入生产之日起算。

乙方需在接到甲方维修或保修通知后3天内解决故障。若乙方在规定时间内不予维修或维修后仍不能正常使用的，甲方有权委托第三方以合理价格进行维修，确保设备正常运行，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权从剩余未付货款中抵扣维修费用。

# Ⅳ. URS（装瓶线）

- 1. 概述Introduction

- 1.1  文件的范围和目的Scope and Purpose of the Document

1）本文件将作为设备标准的编制基础以进行竞争性招标，同时也是供应商DQ设计和用户进

行设备确认的基础。

2）供应商应根据本文件要求，使用迄今为止被证实的最适用于该设备的标准技术和控制系统。

3）供应商应结合本文件的要求及自身标准要求，在应标时提供URS符合性应答表，必须指出

供应商标准与用户需求标准不符之处，并给予合理的解释说明或建设性意见。

4）供应商中标后，应结合本文件的要求及自身的设计规格，提供设计和配置相关的技术文件，

并提交用户审核或批准。

- 1.2  项目介绍Introduction of the project

1）本文件是我公司大型国际化及产业化综合基地，三期工程为满足相关产品生产要求采用设

备的用户需求文件。

2）本次招标包括一条瓶装线（整线），用于固体制剂片剂产品的包装。

- 1.3  术语Glossary

| 缩写 | 解释 | 缩写 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS | 用户需求标准 | IQ | 安装确认 |
| DQ | 设计确认 | OQ | 运行确认 |
| FAT | 工厂验收测试 | PQ | 性能确认 |
| SAT | 现场验收测试 | FDA | 美国食品药品监督管理局 |
| PLC | 程序逻辑控制器 | cGMP | 现行药品生产管理规范 |

- 供货范围Scope of supply

| 序号 | 供货项目 | 数量/内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 装瓶线设备（含相应传送系统等附属装置。） 该装瓶线应包含下述设备： | 1套 | 必需 |
|  | 理瓶设备 | 1台 | 必需 |
|  | 数粒装瓶设备 | 1台 | 必需 |
|  | 干燥剂投放设备 | 1台 | 必需 |
|  | 旋盖设备 | 1台 | 必需 |
|  | 铝箔热合设备 | 1台 | 必需 |
|  | 贴标设备 | 1台 | 必需 |
|  | 装盒设备 | 1台 | 必需 |
|  | 检重设备 | 1台 | 必需 |
|  | 裹包设备 | 1台 | 必需 |
|  | 监管码赋码设备 | 1台 | 必需 |
|  | 装箱设备 | 1台 | 必需 |
|  | 备品配件，特殊维护工具 | 1套 | 必需 |
|  | 设备相关文件 | 1套，具体要求见文件需求标准 | 必需 |
|  | 包装和运输 | 供应商提供 | 必需 |
|  | 安装、调试 | 供应商负责，交钥匙工程 | 必需 |
|  | FAT文件及实施 | 供应商负责 | 必需 |
|  | SAT现场验收测试和培训 | 供应商负责 | 必需 |
|  | IQ/OQ文件用户提供，供应商应协同IQ/OQ的实施。 | 供应商、用户负责 | 期望 |

- 监管要求Regulation Requirement

| 需求编号 | 需求描述 | 参考法规或指南 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应同时满足中国、欧盟和美国cGMP对固体制剂的要求。 | —— | 必需 |
|  | 国家及行业标准 | JB20004-2004瓶装生产线 GB－8196－87机械设计防护罩安全要求 GB－52261－2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件 GB－12265－90机械防护安全要求 | 必需 |
|  | 身份识别码/密码的控制应满足Title 21 CFR Part 11, Sec. 11.300（a）~（e）要求。 | Title 21 CFR Part 11, Sec. 11.300 | 必需 |

- 工艺需求标准Process related Requirement Specifications

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 装瓶线生产能力：整线速度300瓶/分钟（按36片/瓶计），各台设备性能需匹配满足该生产速度。 | 必需 |
|  | 装瓶线能满足片剂A产品（相关信息见下表）的包装需要。 | 必需 |

| 产品信息参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 类别 | 项目 | 参数 | 备注 |
| 片剂A | 药片参数 | 形状 | 圆形白色素片 | 片形图见下表 |
|  |  | 片径 | Ф7.5mm |  |
|  |  | 片厚 | 3.3~3.5 mm |  |
|  |  | 硬度 | 6~9 kg |  |
|  | 包材参数 | HDPE瓶（含垫片） | 45ml | 瓶子尺寸图见下表 |
|  |  | 纸袋装硅胶干燥剂 | 1g | 干燥剂尺寸图见下表 |
|  |  | 说明书 | 110×155（±0.5）mm | —— |
|  |  | 瓶签 | 60×25（±0.5）mm | 瓶签尺寸图见下表 |
|  |  | 纸盒 | 72×40×40（±1）mm | —— |
|  |  | 热收缩膜 | —— | 供应商提供尺寸需求 |
|  |  | 纸箱 | 外尺寸：420×270×320 （±5）mm | —— |
|  |  | 封箱带 | 宽48mm；长45m；印字 | —— |
|  | 包装规格1 | 24片/瓶/盒×10盒/包×24包/箱 |  | —— |
|  | 包装规格2 | 36片/瓶/盒×10盒/包×24包/箱 |  | —— |
|  | 裹包方式 | 5×2 |  | （单层个数*层） 注：单层均为纸盒长边并列 |

|  | 瓶子尺寸图 |  |
| --- | --- | --- |
| 片形图 | 瓶签尺寸图 | 干燥剂尺寸图 |

- 5 需求标准Requirement Specifications

- 5.1   硬件系统要求General Hardware Requirement Specifications：

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 1、结构材质要求 |  |  |
|  | 装瓶线需实现：理瓶、数粒装瓶、投放干燥剂、旋盖、铝箔封口、贴标、装盒、检重、裹包、装箱、赋码，所有操作能联动完成，实现包装生产的自动化。 | 必需 |
|  | 高品质、高精度、标准化、模块化的结构设计，确保生产区域与机箱或驱动舱隔离。 | 必需 |
|  | 自动化程度高，装瓶线可单机运行，单机运行和联动运行模式转换方便。 | 必需 |
|  | 单台设备（占地空间小）即能满足整线速度，连线运行稳定前提下，缓冲转盘尽可能少。 | 必需 |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、生产厂家、出厂日期、型号、重量、功率、序列号及其它重要技术参数。 | 必需 |
|  | 更换包材尺寸或包装规格时，设备应能最大程度实现自动化调整，必需手动调整的部位需有标尺，单机所需调整的时间不超过10min。 | 必需 |
|  | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象，没有明显有振动和噪声恶化现象，始终符合出厂标准。 | 必需 |
|  | 和物料直接接触的金属部件，选用316L或以上的不锈钢材质，不直接接触物料的金属部件，采用AISI 304或以上的不锈钢材质。其它和物料接触的非金属材料均采用FDA批准的材料，如EPDM/PTFE等，并提供每台机器和物料直接接触部分的材质声明。 | 必需 |
|  | 设备的平面布置和设计必须按用户现有的场地条件，不能影响用户现有厂房的结构(不改变现有的梁和柱)，同时应做到尽量的结构紧凑，布局合理。设计图纸和安装图纸应提供。 用户现有场地条件如下图所示（包装线需在红线圈定范围内布局）： | 必需 |
|  | 设备所用的润滑剂符合FDA要求，不得污染洁净室。设备润滑油若可能与药品及内包材接触时，必须采用食品级润滑油。 | 必需 |
| 2、清洁消毒要求 |  |  |
|  | 设备结构简洁合理，无清洁死角，采用抹布擦拭可达到肉眼无可见异物的清洁程度。 | 必需 |
|  | 设备接触物料的内表面采用镜面抛光处理(Ra≤0.2um),外表面采用亚光处理(Ra≤0.4um)。 | 必需 |
|  | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用用圆弧过渡(R≥10mm),或采用低于135度倒角过渡，坚固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 | 必需 |
|  | 所有需拆卸清洗的部件，带有快速拆卸端口，所有拆卸部件的材质应能耐受50℃高温干燥，不能耐热的供应商需做出说明。 | 必需 |
|  | 用抹布（蘸生产用水或无腐蚀性的清洗剂）清洁设备表面时，设备不会出现生锈或腐蚀现象。 | 必需 |
| 3、电气控制要求 |  |  |
|  | 电气线路图应翔实、准确，采用国际标准。 | 必需 |
|  | 设备内部的电缆、压缩空气管路等管线铺设要规范整洁，易于检查，便于维修。 | 必需 |
|  | 关键部件如电机、电器元件采用国际知名品牌产品，如触摸屏（Siemens）、交流接触器（Schneider）、变频器（danfoss）、空气开关（ABB）、气动元件（FESTO）。 | 必需 |
|  | 供应商应负责设备所有仪表和传感器的初始校正工作，并提供探头出厂合格证明。所有探测器、仪表均易于拆卸，便于后续定期校验与检查维护。 | 必需 |
| 4、维修服务要求 |  |  |
|  | 所有设备的结构符合人机工程学原理，便于维护、维修。 | 必需 |
|  | 对主要的零部件、易损件、规格件等进行编码标记，标记方式应既要清晰、不易脱落，又能保证表面光洁。并在操作手册中标注相关规格、尺寸。管线编码和安装符合CE标准和欧盟规范。 | 必需 |
|  | 所有传感器、继电器、交流接触器等易损件应有替代用品，并能提供代换产品列表。 | 必需 |
|  | 基于三班倒的生产方式，提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单；能长期提供设备备件。 | 必需 |
|  | 供应商要提供设备调节、维护使用的全套工具及工具箱。 | 必需 |

- 5.2 各设备性能要求General Function Requirement Specifications：

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 1、理瓶设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可以适应不同尺寸药用塑料瓶的理瓶操作。（供应商需说明瓶子直径/高度的适应范围）。 | 必需 |
|  | 理瓶设备仓室需密闭，防止外界异物进入，仓室需有透明视窗，以便观察空瓶使用情况。 | 必需 |
|  | HDPE瓶垂直供料，厂家仅提供与供料管的对接口。 | 必需 |
|  | 设备具备瓶子料位探测功能，当瓶子料位低于设定值时，设备应能触发送料装置送料。 | 必需 |
| 2、数粒装瓶设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可以适应不同大小片剂产品的数粒装瓶操作。（供应商需说明片径、片厚的适应范围） | 必需 |
|  | 采用可靠的方式进行数粒操作，数粒功能应能确保100%准确无误。（供应商需对数粒方式、数粒原理进行详细介绍） | 必需 |
|  | 药片料仓应能密闭，防止外界异物进入，料仓需有透明视窗，以便观察药片使用情况。 | 必需 |
|  | 料仓应有一定的容积。（供应商需说明料仓容积大小） | 必需 |
|  | 药片通过管道输送到位，无需提升机，厂家仅提供接口。 | 必需 |
|  | 具备料位探测功能，当药片料位低于设定值时，设备应能触发送料装置送料。 | 必需 |
| 3、干燥剂投放设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可以适应不同尺寸纸袋装硅胶干燥剂的投放操作。（供应商需说明干燥剂尺寸的适应范围） | 必需 |
|  | 对卷式纸袋干燥剂的切割位置精准，具备对破损干燥剂进行检测并剔除的功能。 | 必需 |
|  | 干燥剂存放料仓应能密闭，防止外界异物进入，料仓需有透明视窗，以便观察干燥剂使用情况。 | 必需 |
|  | 具备料位探测功能，当干燥剂料位低于设定值时，设备应能报警或停机。 | 必需 |
|  | 将干燥剂塞入瓶中，对瓶内的药品需无损伤。 | 必需 |
| 4、理盖旋盖设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可以适应不同尺寸普通螺纹瓶盖的旋盖操作。（供应商需说明瓶盖直径的适应范围） | 必需 |
|  | 盖子存放仓室需密闭，防止外界异物进入，仓室需有透明视窗，以便观察盖子使用情况。 | 必需 |
|  | 瓶盖垂直供料，厂家仅提供与供料管的对接口。 | 必需 |
|  | 设备具备盖子料位探测功能，当瓶子料位低于设定值时，设备应能触发送料装置送料。 | 必需 |
|  | 具有无盖及旋盖不良自动剔除的功能，剔除品有收集装置。 | 必需 |
|  | 旋盖轮需具备一定的弹性和韧性，长期运转不得产生脱落物，不得对瓶盖防滑齿造成磨损。 | 必需 |
| 5、铝箔热合设备 |  |  |
|  | 瓶装生产线采用加热封口和整型技术，能确保盖内铝箔热合后表面光滑、平整，不得起皱。 | 必需 |
|  | 热合设备功率、高度可调，能满足不同高度HDPE瓶的热合。 | 必需 |
|  | 具备有效措施在线全数监测盖内铝箔热合后的密封效果。 | 期望 |
| 6、贴标设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可以适应不同尺寸的不干胶瓶签的贴标操作。（供应商需说明瓶签尺寸的适应范围） | 必需 |
|  | 具备对标纸进行打印批号、生产日期、有效期等生产信息的能力。 | 必需 |
|  | 设备能对标纸的打印信息内容、位置、字体、字号等进行编辑。 | 必需 |
|  | 对标纸的打印信息位置、打印质量具有照相监测功能，并有不合格标签剔除装置。 | 必需 |
|  | 贴标生产量自动计数，能对合格标签，不合格标签分别进行统计计数。 | 必需 |
|  | 瓶签应有条码检测功能。 | 必需 |
|  | 送标装置应由动力驱动，不能采用被动方式送标。 | 必需 |
|  | 进料缓冲容量（转盘或缓冲带）需确保换标签时不会导致前工序停机。 | 必需 |
|  | 说明标签转盘的最大容量，可计算出换签频率。 | 必需 |
| 7、装盒设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可以实现不同尺寸药瓶、说明书、纸盒的自动装盒；可以适应扣合的盖盒方式。（供应商需说明药瓶、说明书、纸盒的适应尺寸） | 必需 |
|  | 具备合格品通过、不合格品剔除的功能。 | 必需 |
|  | 准确的计数统计功能，显示装盒成功数量和剔除数量。 | 必需 |
|  | 推手有过载保护装置，防止撞机和损坏药品。 | 必需 |
|  | 说明书应有检测装置，保证说明书能100%准确加入盒中。 | 必需 |
|  | 说明书和纸盒应有条码检测功能（其中说明书条码双面检测，纸盒条码单面检测），且其设置简单方便，不同产品条码检测程序应能够分别保存，使用时调用即可。 | 必需 |
|  | 装盒机应具有以下综合控制功能： 无说明书时：药瓶不入盒、空盒剔除 无纸盒时：药瓶、说明书不入盒 无药瓶时：不取纸盒及说明书 | 必需 |
|  | 纸盒成型轨道应有过载保护。 | 必需 |
|  | 具备压印批号、生产效期的能力。字钉的装载和拆卸应方便快捷，压印清晰，不得漏印，合格率≥99.99%（以连续装入10000盒产品判定）。 | 必需 |
|  | 合格品通过夹持同步带传递到下一工位，避免出现纸盒歪斜。 | 必需 |
|  | 不合格品的剔除应有单独的收集料槽，剔除装置确保被剔除产品不被损坏。 | 必需 |
|  | 料仓有最小量报警功能，必要时停机，同时药品料仓应有最大量检测，当药品的数量超过最大量检测时前端应有剔除器进行剔除操作，同时有相应的料槽收集。 | 必需 |
|  | 设备有手动盘车功能，且盘车过程中无法开启设备。 | 必需 |
|  | 触摸屏有手动下纸盒和手动下说明书的操作。 | 必需 |
| 8、检重设备 |  |  |
|  | 通过人机界面能对检测重量的标准重量，重量上限、重量下限进行设定，能对设定的超重和欠重产品进行100%监测剔除。说明检测精度和检重范围。 | 必需 |
|  | 能设定保存产品配方，调用产品配方时，设备参数等自动加载。 | 必需 |
|  | 剔除的不合格品应有收集容器，且剔除不能对产品造成伤害。 | 必需 |
|  | 提供检重称校验的工具和砝码。 | 期望 |
| 9、裹包设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可以适应不同尺寸纸盒、裹包膜的裹包操作；适应四面封的裹包形式；适应1*5、2*5等不同规格的裹包方式。（供应商需说明纸盒、裹包膜的适应尺寸；说明适应的裹包形式；说明适应的裹包规格） | 必需 |
|  | 自动化程度高，供盒、送膜、堆垛、推送、封口、送出，一机完成合理的结构确保裹包速度。 | 必需 |
|  | 更换膜应方便，且在合适的位置处应有演示图，整个穿膜时间不得超过5分钟，同时应有膜不足报警，膜用完报警停机。 | 必需 |
|  | 裹包过程纸盒外观及内容物不得被破坏，中包装每一侧均要平整(不得出现单侧凹凸不平)且用手拎起中包装时药盒不得掉落，焊接膜处不得脱开，同时裹包膜居中，紧致。 | 必需 |
|  | 传送带及其他仓室须有标尺，方便调节。 | 必需 |
|  | 应有准确的计数统计功能，显示裹包成功数量。 | 必需 |
|  | 封印温度可调,且温度超限停机并报警。 | 必需 |
|  | 堆垛层数可设置；触摸屏可直接调取产品。 | 必需 |
|  | 整机操作有手动和自动两种操作模式可供选择 。 | 必需 |
| 10、装箱设备及赋码设备 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可适应多种规格的产品装箱。（供应商需对装箱机适应的箱子尺寸，装箱规格进行说明） | 必需 |
|  | 装箱机的生产能力：正常生产时能达到100箱/h，稳定运行1h以上，无报警停机。 | 必需 |
|  | 装箱过程中不得导致纸盒表面的划伤和纸盒的破损。 | 必需 |
|  | 可自动对摆放成堆的纸箱进行开箱。 | 必需 |
|  | 具有纸箱料仓最小量探测报警。 | 必需 |
|  | 采用PVC不干胶带对纸箱的上下两面进行封箱，确保封箱带粘接平整、牢固。 | 必需 |
|  | 具有封箱带使用完毕报警提示功能。 | 必需 |
|  | 自动整理小盒，按设定多层装箱。 | 必需 |
|  | 设备应具备点动功能，点动速度可以调节。 | 必需 |
|  | 突然停电时不得有转运过程中的纸箱、纸盒坠落。 | 必需 |
|  | 纸箱双面贴标，标签应牢固粘贴于纸箱表面。标签中打印产品名称、批号、有效期、生产日期、箱号、条码等功能。打印信息按产品规格分组存储。标签是否粘贴到位必须有检测。 | 必需 |
|  | 纸盒推入纸箱前，将通过扫码器集中扫描纸盒上的一级监管码，需考虑预留空间。同时，如果扫描失败报警停机。 | 期望 |
|  | 纸箱二级监管码采用自动粘贴方式，预留空间用于扫码器扫码，同时如果扫描失败报警停机。 | 期望 |
|  | 装箱机集成监管码扫描光栅接口，能与用户赋码设备进行连接。 | 期望 |
|  | 装箱机预留接口与用户后续设备对接，对接方式需与用户协商。 | 必需 |
| 11、传送系统 |  |  |
|  | 传送系统应选用合适材料，避免产品和传送带长时间摩擦可能带来的掉色、磨损等现象。 | 必需 |
|  | 传送系统必须能够保证生产线的有效衔接和联动控制；输送带支架必须选用304不锈钢制作。 | 必需 |
|  | 瓶子在联动线各设备间的衔接处传递，不得出现倒瓶现象。 | 必需 |
|  | 传输带驱动应采用步进电机或伺服驱动方式，速度可设定。 | 必需 |

- 5.3  软件系统要求 General Software Requirement Specifications

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 各设备采用PLC可编程控制，彩色触摸屏，自动化程度高，稳定、可靠。 | 必需 |
|  | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，符合IP54防尘和防水标准。 | 必需 |
|  | 操作界面简洁清晰，易于操作，如有多国语言可供切换，必需具备简体中文语言。 | 必需 |
|  | 时钟功能 系统具有实时时钟，在触摸屏上显示，可根据需要统计系统运行时间。 | 必需 |
|  | 可编辑配方（至少可保存20个配方），所有参数均实现自动化控制，生产过程中自动记录参数并定时采集。 | 必需 |
|  | 各设备应有权限控制措施，至少具备5级密码权限，且最高权限可对各级权限所能控制的功能进行配置。 | 必需 |
|  | 各设备控制系统应具备对登陆密码长度，密码有效性，定期更改密码进行限定的的功能，具备规定时间用户自动登出的功能。 | 必需 |
|  | 各设备控制系统应具备批记录生成功能，能对设备的产量（产出合格品数量、剔除不合格品数量）、选择的产品配方、设备的设定参数、生产速度等信息进行记录，并生成PDF格式的报告。 | 必需 |
|  | 设备控制系统应具备自诊断故障和生成诊断报告的功能，诊断报告中能记录每次报警的内容和报警时间。 | 必需 |
|  | 设备控制系统应有痕迹追踪功能，能记录所有的系统登录、退出、操作和参数修改事件，痕迹追踪形成的记录应具有不可更改性，满足cGMP关于数据可靠性的要求。 | 必需 |
|  | 供应商应提供各设备整个自动控制过程的工艺描述、功能标准、参数设置和操作的详细说明。 | 必需 |
|  | PLC的软件必须有备份，而且储存在EP-ROM这样不可更改数据的存储器里，防止PLC损坏程序丢失。 | 必需 |
|  | 控制系统遇意外停机时，在重新启动后应能恢复到生产前的原始状态，自动保存重启前的原始数据，不得出现数据丢失，并能正常运行。 | 必需 |
|  | 控制系统配备以太网接口模块，客户的上位机通过以太网模块实现参数的实时自动采集和控制。供应商有责任在用户上线SCADA系统时，开放和提供必要的技术信息。 | 必需 |

- 5.4   EHS要求 Environment & Health & Safe Requirement Specifications:

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 人员可能触及的设备表面尽可能平整光滑，没有利刃、尖角等伤及操作员工。 | 必需 |
|  | 设备上存在潜在危险因素的地方，应有清晰醒目的防夹伤、防烫等安全警示标识。 | 必需 |
|  | 高速运转部位等危险部件需安装有防护罩，消除机器伤害。 | 必需 |
|  | 操作检修门连锁：所有操作区、传动区的门打开时，设备无法启动 | 必需 |
|  | 用于观察、润滑或工艺需要的防护罩开口应符合规定，且对操作人员不会造成伤害。 | 必需 |
|  | 设备应具有紧急情况下的急停功能，急停时瓶装线主电机及功能部分立即断电、停机。 | 必需 |
|  | 生产过程的操作环境，噪声必须尽量低，包装线所有设备正常运转时，在离开设备一米处，噪声不高于75db。 | 必需 |
|  | 电机绝缘电阻应不小于1MΩ | 必需 |
|  | 在检修维护设备时能实现上锁挂牌管理。 | 必需 |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |
|  | 输入错误，如开机口令、输入参数超过设定范围、密码错误等无法启动。 | 必需 |
|  | 电力故障时，设备处于停止状态，电源重新启动必由人工操作。 | 必需 |
|  | 设备出现故障后，所有报警只能通过复位清除报警之后才能重新启动。 | 必需 |
|  | 安全保险装置：所有电源都配有安全保险装置，用户可提供的电源参数：380/220V±10%，50HZ的三相五线制。主要设备必须采用380V的电源配置，辅助设备可以采用220V的电源配置。 | 必需 |
|  | 应有电机过载、过热、缺相保护。 | 必需 |
|  | 有效的静电接地装置，有效导除运转过程中产生的静电。 | 必需 |
|  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则。 | 必需 |

- 6. 生命周期的需求User Requirements of the Life Cycle

| 需求编号 | 生命周期 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开发阶段 | 供应商应制定质量和项目计划，有质量保证系统，并经用户审核。 | 必需 |
|  |  | 应设一名项目责任人以便和用户交流沟通。 | 必需 |
|  |  | 系统设计、制造和文件系统符合cGMP要求。 | 必需 |
|  | FAT阶段 | 设备制造质量进度关键控制点，须通知用户到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序的制造或组装。 | 必需 |
|  |  | 供应商负责编写设备的FAT文件，经用户确认后，负责实施。 | 必需 |
|  | 包装运输 | 包装满足运输和装卸要求,防潮湿,防磕碰,防振动。 | 必需 |
|  |  | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |
|  |  | 说明从合同签订到最终发货至用户指定工厂的时间周期。 | 必需 |
|  | 安装阶段 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现存贮器及零配件有任何损坏、缺少,供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
|  |  | 机器订购后供应商需负责到货运送、搬运、吊装及安装,安装期间供应商至少需有一人全程配合。 | 必需 |
|  |  | 机器到货运送、吊装、搬运、安装试车到完成及技术转移事宜之各项费用应由供应商负责,我方公司提供必要协助。 | 必需 |
|  |  | 机器到货,我公司通知供应商来厂安装日期起,应在15个自然日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |
|  |  | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
|  |  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训,使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可,费用由供应商自理。 | 必需 |
|  |  | 现场安装调试、协助买方进行IQ、OQ确认。 | 必需 |
|  | SAT阶段 | 为了验证系统性能，用户将参与SAT。供应商应提前通知用户准备相关包材。 | 必需 |
|  |  | SAT 测试内容应提前2周通过用户审核和批准。 | 必需 |
|  | 维护阶段 | 描述硬件和软件维护服务内容。 | 必需 |
|  |  | 供应商应该提供包括所有机器及其辅助设备的预防性维护保养计划，计划至少包括如下内容：需要进行保养的机器辅助设备、需要进行保养的有零件号的相关零件、维护保养说明书、保养的频率。 | 必需 |
|  | 售后阶段 | 保证期后供应商有优质服务的承诺及收费标准。 | 必需 |
|  |  | 保证设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必需 |
|  |  | 由于设备本身质量性能原因所造成的设备损坏及相应的经济损失由卖方承担。 | 必需 |

- 7. 文件需求Document Requirements

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供详细的文件目录清单。 | 必需 |
|  | 所有文件明确标明名称、编号及版本号。 | 必需 |
|  | 所有文件、图纸均需提供纸质版和PDF格式的电子版，且电子版和纸质版文件格式一致。 | 必需 |
|  | 提供设备安装、操作、清洁及维护保养手册（需有中文版）。 | 必需 |
|  | 提供设备报警信息手册，所有报警信息在手册中能够找到详细的处置说明。 | 必需 |
|  | 提供设备主要部件、装置和仪器的操作和维修手册。 | 必需 |
|  | 提供设备详图：包括电路图、布线图、气动图，润滑图、布局图等相关图纸。 | 必需 |
|  | 提供软件符合21 CFR part 11报告/证书，控制软件备份盘，用于设备控制系统的软件恢复程序，以防计算机系统崩溃。 | 必需 |
|  | 提供设备相关证明材料：所有和产品接触材料的材质证明或检测报告、计量器具初始校准证明、设备安全证书、设备原产地证明文件等。 | 必需 |
|  | 设备附属备件清单及订购信息。 | 必需 |
|  | 设备通用部件和规格元件清单，设备规格元件需更换时的采购信息。 | 必需 |
|  | DQ 、FAT、 SAT方案和报告书。 | 必需 |
|  | 协助用户编写确认文件(IQ/OQ)，并与用户共同完成验证确认。 | 期望 |
|  | 设备操作、清洗和维护SOP。 | 期望 |
|  | 其它设备相关资料。 | 期望 |

- 8. 报价单需求Quotation Requirements

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备报价需详细列明每个设备的具体单价。 | 必需 |
|  | 可以整线方案投标，或以单机设备投标。 | 必需 |

# Ⅳ. URS（装箱机）

- 1. 概述Introduction

- 1.1  文件的范围和目的Scope and Purpose of the Document

1）本文件将作为设备标准的编制基础以进行竞争性招标，同时也是供应商DQ设计和用户进

行设备确认的基础。

2）供应商应根据本文件要求，使用迄今为止被证实的最适用于该设备的标准技术和控制系统。

3）供应商应结合本文件的要求及自身标准要求，在应标时提供URS符合性应答表，必须指出

供应商标准与用户需求标准不符之处，并给予合理的解释说明或建设性意见。

4）供应商中标后，应结合本文件的要求及自身的设计规格，提供设计和配置相关的技术文件，

并提交用户审核或批准。

- 1.2  项目介绍Introduction of the project

1）本文件是我公司大型国际化及产业化综合基地，三期工程为满足相关产品生产要求采用设

备的用户需求文件。

2）本次招标包括一条泡罩包装线（只采购装箱机，其它设备已采购），用于固体制剂片剂产品的包装。

- 1.3  术语Glossary

| 缩写 | 解释 | 缩写 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS | 用户需求标准 | IQ | 安装确认 |
| DQ | 设计确认 | OQ | 运行确认 |
| FAT | 工厂验收测试 | PQ | 性能确认 |
| SAT | 现场验收测试 | FDA | 美国食品药品监督管理局 |
| PLC | 程序逻辑控制器 | cGMP | 现行药品生产管理规范 |

- 2. 供货范围Scope of supply

| 序号 | 供货项目 | 数量/内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 装箱设备（含相应附属装置。） | 1套 | 必需 |
|  | 备品配件，特殊维护工具 | 1套 | 必需 |
|  | 设备相关文件 | 1套，具体要求见文件需求标准 | 必需 |
|  | 包装和运输 | 供应商提供 | 必需 |
|  | 安装、调试 | 供应商负责，交钥匙工程 | 必需 |
|  | FAT文件及实施 | 供应商负责 | 必需 |
|  | SAT现场验收测试和培训 | 供应商负责 | 必需 |
|  | DQ、IQ/OQ文件以及实施 | 供应商负责 | 期望 |

- 3. 监管要求Regulation Requirements

| 需求编号 | 需求描述 | 参考法规或指南 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应同时满足中国、欧盟和美国cGMP对固体制剂的要求。 | —— | 必需 |
|  | 国家及行业标准 | GB－8196－87机械设计防护罩安全要求 GB－52261－2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件 GB－12265－90机械防护安全要求 | 必需 |
|  | 身份识别码/密码的控制应满足Title 21 CFR Part 11, Sec. 11.300（a）~（e）要求。 | Title 21 CFR Part 11, Sec. 11.300 | 必需 |

- 4. 工艺需求标准Process related Requirement Specifications

| 需求编号 Serial No. | 需求描述 Requirements | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 装箱机的生产能力：正常生产时能达到100箱/h，稳定运行1h以上，无报警停机。 | 必需 |
|  | 装箱机能满足下述产品（相关信息见下表）的装箱需要。 | 必需 |

| 产品信息参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 包装规格 | 纸盒尺寸 （长*宽*高） | 纸箱尺寸 （长*宽*高） | 裹包方式 （单层个数*层） |
| 产品A | 10盒/包×60包/箱 | 115×55×21（±1）mm | 外尺寸：580×365×450mm（±5）mm | 2×5 |
|  | 10盒/包×30包/箱 | 115×55×21（±1）mm | 外尺寸：580×365×240mm（±5）mm | 2×5 |
| 产品B | 10盒/包×45包/箱 | 100×45×17（±1）mm | 外尺寸：480×320×284（±5）mm | 2×5 |
| 产品C | 10盒/包×20包/箱 | 110×45×27mm | 外尺寸：485×245×310mm | 2×5 |

- 5. 需求标准Requirement Specifications

- 5.1  硬件系统要求General Hardware Requirement Specifications：

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 1、结构材质要求 |  |  |
|  | 自动化程度高，可单机运行，单机运行和联动运行模式转换方便。 | 必需 |
|  | 能与用户前端设备进行良好连接。 | 必需 |
|  | 高品质、高精度、标准化、模块化的结构设计，确保生产区域与机箱或驱动舱隔离。 | 必需 |
|  | 更换包材尺寸或包装规格时，设备应能最大程度实现自动化调整，必需手动调整的部位需有标尺，单机所需调整的时间不超过10min。 | 必需 |
|  | 设备应贴有设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、生产厂家、出厂日期、型号、重量、功率、序列号及其它重要技术参数。 | 必需 |
|  | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象，没有明显有振动和噪声恶化现象，始终符合出厂标准。 | 必需 |
|  | 所提供设备的外壳及台面必须为不锈钢等耐腐蚀材料，主要工位采用透明防护罩便于观察。 | 必需 |
|  | 设备的平面布置和设计必须按用户现有的场地条件，不能影响用户现有厂房的结构(不改变现有的梁和柱)，同时应做到尽量的结构紧凑，布局合理。设计图纸和安装图纸应提供。 | 必需 |
|  | 设备所用的润滑剂符合FDA要求，不得污染设备工作环境。 | 必需 |
| 2、设备性能要求 |  |  |
|  | 无需更换模具或更换少量模具，可适应多种规格的产品装箱。（供应商需对装箱机适应的箱子尺寸，装箱规格进行说明） | 必需 |
|  | 装箱过程中不得导致纸盒表面的划伤和纸盒的破损。 | 必需 |
|  | 可自动对摆放成堆的纸箱进行开箱。 | 必需 |
|  | 具有纸箱料仓最小量探测报警。 | 必需 |
|  | 采用PVC不干胶带对纸箱的上下两面进行封箱，确保封箱带粘接平整、牢固。 | 必需 |
|  | 具有封箱带使用完毕报警提示功能。 | 必需 |
|  | 自动整理小盒，按设定多层装箱。 | 必需 |
|  | 设备应具备点动功能，点动速度可以调节。 | 必需 |
|  | 突然停电时不得有转运过程中的纸箱、纸盒坠落。 | 必需 |
|  | 纸箱双面贴标，标签应牢固粘贴于纸箱表面。标签中打印产品名称、批号、有效期、生产日期、箱号、条码等功能。打印信息按产品规格分组存储。标签是否粘贴到位必须有检测。 | 必需 |
|  | 纸盒推入纸箱前，将通过扫码器集中扫描纸盒上的一级监管码，需考虑预留空间。同时，如果扫描失败报警停机。 | 期望 |
|  | 纸箱二级监管码采用自动粘贴方式，预留空间用于扫码器扫码，同时如果扫描失败报警停机。 | 期望 |
|  | 装箱机集成监管码扫描光栅接口，能与用户赋码设备进行连接。 | 期望 |
|  | 装箱机预留接口与用户后续设备对接，对接方式需与用户协商。 | 必需 |
| 3、清洁消毒要求 |  |  |
|  | 设备结构简洁合理，无清洁死角，采用抹布擦拭可达到肉眼无可见异物的清洁程度。 | 必需 |
|  | 设备接触物料的内表面采用镜面抛光处理(Ra≤0.2um),外表面采用亚光处理(Ra≤0.4um)。 | 必需 |
|  | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用用圆弧过渡(R≥10mm),或采用低于135度倒角过渡，坚固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 | 必需 |
|  | 用抹布（蘸生产用水或无腐蚀性的清洗剂）清洁设备表面时，设备不会出现生锈或腐蚀现象。 | 必需 |
| 4、电气控制要求 |  |  |
|  | 电气线路图应翔实、准确，采用国际标准。 | 必需 |
|  | 设备内部的电缆、压缩空气管路等管线铺设要规范整洁，易于检查，便于维修。 | 必需 |
|  | 关键部件如电机、电器元件采用国际知名品牌产品，如触摸屏（Siemens）、交流接触器（Schneider）、变频器（danfoss）、空气开关（ABB）、气动元件（FESTO）。 | 必需 |
|  | 供应商应负责设备所有仪表和传感器的初始校正工作，并提供探头出厂合格证明。所有探测器、仪表均易于拆卸，便于后续定期校验与检查维护。 | 必需 |
| 5、维修服务要求 |  |  |
|  | 所有设备的结构符合人机工程学原理，便于维护、维修。 | 必需 |
|  | 对主要的零部件、易损件、规格件等进行编码标记，标记方式应既要清晰、不易脱落，又能保证表面光洁。并在操作手册中标注相关规格、尺寸。管线编码和安装符合CE标准和欧盟规范。 | 必需 |
|  | 所有传感器、继电器、交流接触器等易损件应有替代用品，并能提供代换产品列表。 | 必需 |
|  | 基于三班倒的生产方式，提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单；能长期提供设备备件。 | 必需 |
|  | 供应商要提供设备调节、维护使用的全套工具及工具箱。 | 必需 |

- 5.2  软件系统需求General Software Requirement Specifications：

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 各设备采用PLC可编程控制，彩色触摸屏，自动化程度高，稳定、可靠。 | 必需 |
|  | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，符合IP65防尘和防水标准。 | 必需 |
|  | 操作界面简洁清晰，易于操作，如有多国语言可供切换，必需具备简体中文语言。 | 必需 |
|  | 时钟功能 系统具有实时时钟，在触摸屏上显示，可根据需要统计系统运行时间。 | 必需 |
|  | 可编辑配方（至少可保存20个配方），所有参数均实现自动化控制，生产过程中自动记录参数并定时采集。 | 必需 |
|  | 各设备应有权限控制措施，至少具备5级密码权限，且最高权限可对各级权限所能控制的功能进行配置。 | 必需 |
|  | 各设备控制系统应具备对登陆密码长度，密码有效性，定期更改密码进行限定的的功能，具备规定时间用户自动登出的功能。 | 必需 |
|  | 各设备控制系统应具备批记录生成功能，能对设备的产量（产出合格品数量、剔除不合格品数量）、选择的产品配方、设备的设定参数、生产速度等信息进行记录，并生成PDF格式的报告。 | 必需 |
|  | 设备控制系统应具备自诊断故障和生成诊断报告的功能，诊断报告中能记录每次报警的内容和报警时间。 | 必需 |
|  | 设备控制系统应有痕迹追踪功能，能记录所有的系统登录、退出、操作和参数修改事件，痕迹追踪形成的记录应具有不可更改性，满足cGMP关于数据可靠性的要求。 | 必需 |
|  | 供应商应提供各设备整个自动控制过程的工艺描述、功能标准、参数设置和操作的详细说明。 | 必需 |
|  | PLC的软件必须有备份，而且储存在EP-ROM这样不可更改数据的存储器里，防止PLC损坏程序丢失。 | 必需 |
|  | 控制系统遇意外停机时，在重新启动后应能恢复到生产前的原始状态，自动保存重启前的原始数据，不得出现数据丢失，并能正常运行。 | 必需 |
|  | 控制系统配备以太网接口模块，客户的上位机通过以太网模块实现参数的实时自动采集和控制。供应商有责任在用户上线SCADA系统时，开放和提供必要的技术信息。 | 必需 |

- 5.3  EHS要求General Environment & Health & Safe Requirement Specifications

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 人员可能触及的设备表面尽可能平整光滑，没有利刃、尖角等伤及操作员工。 | 必需 |
|  | 设备上存在潜在危险因素的地方，应有清晰醒目的安全警示标识。 | 必需 |
|  | 高速运转部位等危险部件需安装有防护罩，消除机器伤害。 | 必需 |
|  | 操作检修门连锁：所有操作区、传动区的门打开时，设备无法启动 | 必需 |
|  | 用于观察、润滑或工艺需要的防护罩开口应符合规定，且对操作人员不会造成伤害。 | 必需 |
|  | 设备应具有紧急情况下的急停功能，急停时主电机及功能部分立即断电、停机。 | 必需 |
|  | 生产过程的操作环境，噪声必须尽量低，设备正常运转时，在离开设备一米处，噪声不高于75db。 | 必需 |
|  | 电机绝缘电阻应不小于1MΩ | 必需 |
|  | 在检修维护设备时能实现上锁挂牌管理。 | 必需 |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |
|  | 输入错误，如开机口令、输入参数超过设定范围、密码错误等无法启动。 | 必需 |
|  | 电力故障时，设备处于停止状态，电源重新启动必由人工操作。 | 必需 |
|  | 设备出现故障后，所有报警只能通过复位清除报警之后才能重新启动。 | 必需 |
|  | 安全保险装置：所有电源都配有安全保险装置，用户可提供的电源参数：380/220V±10%，50HZ的三相五线制。主要设备必须采用380V的电源配置，辅助设备可以采用220V的电源配置。 | 必需 |
|  | 应有电机过载、过热、缺相保护。 | 必需 |
|  | 有效的静电接地装置，有效导除运转过程中产生的静电。 | 必需 |
|  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则。 | 必需 |

- 6. 生命周期的需求User Requirements of the Life Cycle

| 需求编号 | 生命周期 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开发阶段 | 供应商应制定质量和项目计划，有质量保证系统，并经用户审核。 | 必需 |
|  |  | 应设一名项目责任人以便和用户交流沟通。 | 必需 |
|  |  | 系统设计、制造和文件系统符合cGMP要求。 | 必需 |
|  | FAT阶段 | 设备制造质量进度关键控制点，须通知用户到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序的制造或组装。 | 必需 |
|  |  | 供应商负责编写设备的FAT文件，经用户确认后，负责实施。 | 必需 |
|  | 包装运输 | 包装满足运输和装卸要求,防潮湿,防磕碰,防振动。 | 必需 |
|  |  | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |
|  |  | 说明从合同签订到最终发货至用户指定工厂的时间周期。 | 必需 |
|  | 安装阶段 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现存贮器及零配件有任何损坏、缺少,供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
|  |  | 机器订购后供应商需负责到货运送、搬运、吊装及安装,安装期间供应商至少需有一人全程配合。 | 必需 |
|  |  | 机器到货运送、吊装、搬运、安装试车到完成及技术转移事宜之各项费用应由供应商负责,我方公司提供必要协助。 | 必需 |
|  |  | 机器到货,我公司通知供应商来厂安装日期起,应在15个自然日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |
|  |  | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
|  |  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训,使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可,费用由供应商自理。 | 必需 |
|  |  | 现场安装调试、协助买方进行IQ、OQ确认。 | 必需 |
|  | SAT阶段 | 为了验证系统性能，用户将参与SAT。供应商应提前通知用户准备相关包材。 | 必需 |
|  |  | SAT 测试内容应提前2周通过用户审核和批准。 | 必需 |
|  | 维护阶段 | 描述硬件和软件维护服务内容。 | 必需 |
|  |  | 供应商应该提供包括所有机器及其辅助设备的预防性维护保养计划，计划至少包括如下内容：需要进行保养的机器辅助设备、需要进行保养的有零件号的相关零件、维护保养说明书、保养的频率。 | 必需 |
|  | 售后阶段 | 保证期后供应商有优质服务的承诺及收费标准。 | 必需 |
|  |  | 保证设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必需 |
|  |  | 由于设备本身质量性能原因所造成的设备损坏及相应的经济损失由卖方承担。 | 必需 |

- 7. 文件需求Document Requirements

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供详细的文件目录清单。 | 必需 |
|  | 所有文件明确标明名称、编号及版本号。 | 必需 |
|  | 所有文件、图纸均需提供纸质版和PDF格式的电子版，且电子版和纸质版文件格式一致。 | 必需 |
|  | 提供设备安装、操作、清洁及维护保养手册（需有中文版）。 | 必需 |
|  | 提供设备报警信息手册，所有报警信息在手册中能够找到详细的处置说明。 | 必需 |
|  | 提供设备主要部件、装置和仪器的操作和维修手册。 | 必需 |
|  | 提供设备详图：包括电路图、布线图、气动图，润滑图、布局图等相关图纸。 | 必需 |
|  | 提供软件符合21 CFR part 11报告/证书，控制软件备份盘，用于设备控制系统的软件恢复程序，以防计算机系统崩溃。 | 必需 |
|  | 提供设备相关证明材料：所有和产品接触材料的材质证明或检测报告、计量器具初始校准证明、设备安全证书、设备原产地证明文件等。 | 必需 |
|  | 设备附属备件清单及订购信息。 | 必需 |
|  | 设备通用部件和规格元件清单，设备规格元件需更换时的采购信息。 | 必需 |
|  | DQ 、FAT、 SAT方案和报告书。 | 必需 |
|  | 协助用户编写确认文件(IQ/OQ)，并与用户共同完成验证确认。 | 期望 |
|  | 设备操作、清洗和维护SOP。 | 期望 |
|  | 其它设备相关资料。 | 期望 |