微量给料机（微量喂料机）选型与应用

北京东孚机电工程部   夏工 电话：010-58523340  13611374654

网址：www.dfjdgc.com

给料机也叫喂料机、干粉供料器、干粉投料机，供料量小的，称微量给（喂）料机。北京东孚机电工程部生产四种常用机型，50多种规格。可容积式计量给料，也可重力式计量给料；粒度大于2000目、小于5mm的粉粒料均适用，流动性很差、堆积密度很小的物料也能使用。机内有翻料机构，防止物料结拱搭桥；或有减压装置，可降低因物料高度变化带来的给料误差。给料量最小到0.3g/min，最大到2t/h。多台给料机加上控制部分，配上混合机，可组成各种配料系统。

- 机型简介

1、TWLD喂料机

单螺杆、结构简单，机内配有减压机构，可减少物料高度变化引起的流量变化，也降低了螺杆工作扭矩及电机负荷。用于堆积密度大于0.75kg/L、流动性好的物料。

2、TWLX型喂料机，

翻料机构与给料螺旋做成一体，加料同时对添加物有混合作用，

常用在食品生产企业，北京某食品公司用它给面包粉里加多种添加剂。

3、TWLX2型喂料机

卧式翻料机构和给料螺旋单独传动，翻料机构转速恒定，给料

螺旋转速可无级调速，用于流动性不好的物料。

- TWLP喂料机

立式翻料机构，在翻动物料同时，给物料以向上或向下运动趋

势，降低因高度降低带来的给料精度下降。对流动性差、堆积密度小、粒径细的物料均适用。

二、选型注意事项

- 对不同物料，应选配不同螺杆，如实体螺杆或弹簧螺杆，

满面式、桨叶式，需根据物料性状来定。

2、出机物料若通过气力输送到用料处，需对喂料机采取密封措施，否则会给用户带来麻烦。

3、订货时应了解用户物料性状、物料“来龙去脉”，上下游设备情况，以便为用户提出建议方案。

4、供货工作流程：根据物料性状选机型—设计螺杆参数—通过实验修正螺杆参数—制作。

三、典型使用

为便于客户选型，我们选出部分用户使用机型及物料，供参考

|  | 微量给料机部分用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名 | 型号/数量 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | TWLP |  | TWLX |  | TWLX2 |  | TWLD |  |
| 清华环境学院 | 2 |  |  |  |  |  |  | 净水剂 |
| 清华力学系 |  |  |  |  |  |  | 1 | 煤粉 |
| 清华化工系 | 1 |  |  |  |  |  |  | 煤粉 |
| 北京科技大学 |  |  |  |  | 2 |  |  | 滑石粉 |
| 华北电力大学 | 1 |  |  |  |  |  |  | 煤粉 |
| 北京交通大学 | 1 |  |  |  |  |  |  | 煤粉 |
| 中科院工程热物理所 | 3 |  |  |  |  |  |  | 煤粉 |
| 中科院过程所 | 1 |  |  |  |  |  |  | 中药渣 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 煤粉 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 煤粉 |
| 钢铁研究院 |  |  |  |  | 1 |  |  | 硅藻土 |
| 矿冶研究院 |  |  |  |  |  |  | 1 | 炸药粉 |
| 中国中冶研究院 |  |  | 2 |  |  |  |  | 石灰粉 |
| 北京中铁科新材料公司 | 2 |  |  |  |  |  | 9 | 焊剂配料，增重式 |
| 燕山石化 |  |  |  |  |  |  | 1 | 化学品 |
| 北京食品公司 |  |  |  |  | 1 |  |  | 食品添加剂 |
| 中蓝晨光化工研究院 |  |  |  |  |  |  | 2 | 硅酸盐 |
| 西安建筑科技大学 |  |  |  |  | 2 |  |  | 建材助剂 |
| 重庆大学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 煤粉 |
| 东北大学 | 1 |  |  |  |  |  |  | 煤粉 |
| 福建环保高科研究院 |  |  | 2 |  |  |  |  | 石粉 |
| 江门生物研究院 |  |  | 1 |  |  |  |  | 生物质粉料 |
| 天津中环电子研究所 | 1 |  |  |  |  |  |  | 复印机粉 |
| 天津工业大学 |  |  |  |  | 1 |  |  | 纺织助剂 |
| 同济大学 | 2 |  |  |  |  |  |  | 生物质粉料，水泥 |
| 浙江大学 | 1 |  |  |  |  |  |  | 生物质粉 |
| 华中科技大学 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 玻璃珠粉，煤粉 |
| 重庆中天环保公司 |  |  |  |  | 4 |  |  | 石灰，石墨 |
| 重庆天成环保公司 |  |  |  |  | 4 |  |  | 石灰，石墨 |
| 沈阳天泉水处理公司 |  |  |  |  |  |  | 4 | 净水剂 |
| 中盐长江公司 | 1 |  |  |  |  |  |  | 食盐添加剂 |
| 佛山道达尔化学公司 | 1 |  |  |  |  |  |  | 化学粉剂 |
| 武汉人天包装公司 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 食盐 |
| 武汉亚华电炉公司 | 2 |  |  |  |  |  |  | 煤粉、生物质粉料 |
| 山东黄金公司 | 7 |  |  |  |  |  |  | 锌粉，失重式 |
| 宁波万华公司 |  |  |  |  | 1 |  |  | 化学添加剂 |
| 吉林复合肥公司 |  |  |  |  | 1 |  |  | 生物添加剂 |
| 长春自动化控制公司 |  |  |  |  | 2 |  |  | 水泥 |
| 宁夏饲料公司 |  |  |  |  | 1 |  |  | 饲料添加剂 |
| 山西北方化学公司 |  |  |  |  |  |  | 1 | 化学粉剂 |
| 中科三环公司 | 1 |  |  |  |  |  |  | 氧化镝，失重式 |
| 株洲南方宇航 |  |  |  |  |  |  | 1 | 添加剂 |
| 广东众和化塑公司 |  |  |  |  | 1 |  |  | 滑石粉 |
| 沙钢公司 |  |  |  |  |  |  | 2 | 添加剂 |
| 邯郸钢铁公司 |  |  |  |  |  |  | 2 | 添加剂 |